
附件1

长沙市水（环境）功能区划分方案

（2022-2035）

（征求意见稿）
长沙市生态环境局
二〇二四年十一月
前   言

水是人类生存和发展不可缺少的重要自然资源。对水资源进行有效地控制、调配、保护，使之能适应社会生产力布局要求，满足经济发展和人民生活的需求，是水资源管理工作的根本任务。水功能区划及水环境功能区划是各级政府科学确定和实施污染物排放总量控制、制定水生态规划、实施水环境管理、保障经济、社会和环境协调发展的重要基础。《中华人民共和国水法》第三十二条明确提出“…其他江河、湖泊的水功能区划，由县级以上地方人民政府水行政主管部门会同同级人民政府环境保护行政主管部门和有关部门拟定，报同级人民政府或者其授权的部门批准，并报上一级水行政主管部门和环境保护行政主管部门备案。”的要求。

2005年，原湖南省环境保护局发布了《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005)。2012年，原长沙市水务局组织编制了《长沙市水功能区划》（原水功能区划的基准年为2010年，近期规划水平年为2015年、远期规划水平年为2020年）。俩区划的实施，有效促进了长沙市水污染防治、水资源保护工作的开展，为长沙市水环境管理提供了科学依据。随着污染防治攻坚战的深入，长沙市水资源、水环境管理以及社会经济已经发生了巨大变化，需要对其进行调整。

按照国家、省、市机构改革要求，水功能区划拟定和监督实施职责于2019年由水利（水务）部门划转至生态环境部门。为适应长沙市现状环境管理要求，做好《长沙市水功能区划》与《长沙市地表水环境功能区划》的衔接，提高可操作性，解决长沙市原水功能和水环境功能区存在的内容交叉、水质目标与水域现有用途功能不符、逐渐滞后于长沙市水资源布局调整等问题，做好承上启下工作。2023年底，长沙市生态环境局牵头，水利、水文、自然资源和规划、住建、农业农村、林业、统计、各区（县、市）政府、水业等单位密切配合，在深入调研、广泛征求意见的基础上，结合长沙市实际，共同编制了《长沙市水（环境）功能区划分方案（2022-2035）（征求意见稿）》。2024年10月完成专家评审会，会后，根据专家意见，作了进一步的修改、完善。《方案》的主要成果有长沙市水（环境）功能区划分方案，长沙市水（环境）功能区划表，以及长沙市水（环境）功能区划图。
目  录

- 1 -一、 综 述


- 2 -（一） 区划依据标准


- 3 -（二） 区划原则


- 4 -（三） 区划范围


- 6 -二、 基本概况


- 6 -（一） 地理位置与行政区划


- 6 -（二） 河流、湖泊概况


- 8 -（三） 水资源开发利用现状


- 9 -（四） 水环境现状


- 10 -三、 水（环境）功能区划分方案


- 10 -（一） 水（环境）功能区分区体系


- 10 -（二） 水（环境）功能区融合


- 13 -（三） 水（环境）功能区划分思路


- 15 -四、 水（环境）功能区划成果


- 15 -（一）区划成果


- 15 -（二）水质目标


- 16 -五、 附注


- 17 -附表1   长沙市水（环境）功能区划表（2022-2035）


- 55 -附表2  长沙市主要河流脉络表


- 58 -附表3    长沙市水库、湖泊脉络表




1、  综 述
水功能区、水环境功能区划分是根据水资源的自然属性（资源条件、环境状况和地理位置）及社会属性（水资源开发利用现状和社会发展对水质和水量的需求等），按一定的指标和标准，对全市各流域水系水体的使用功能进行划分，并合理确定其水质保护目标，以保证水资源开发利用发挥最佳经济、社会、环境效益。

机构改革前，水功能区、水环境功能区划分是两套体系管理，长沙市原水功能和水环境功能区存在的内容交叉、水质目标与水域现有用途功能不符、逐渐滞后于长沙市水资源布局调整等问题。由于现在机构改革后，全部由生态环境部门负责，因此，本次长沙市水（环境）功能区划分方案主要工作内容为水功能区/水环境功能区区划进行合并整合成一套体系，提高可操作性，实现一套体系管理。

生态环境部门接手水功能区后，目前国家、省级层面规范性文件还未发布，根据《水功能区划分标准》（GB／T50594-2010）水功能区应划分为两级。一级水功能区应包括保护区、保留区、开发利用区、缓冲区;开发利用区进一步划分的饮用水源区工业用水区、农业用水区、渔业用水区、观娱乐用水区、过渡区排污控制区应为二级水功能区。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），将地表水按主导使用功能划分为源头水域、自然保护区、饮用水水源保护区、渔业用水区、景观娱乐用水区(人体直接接触、人体非直接接触)、工业用水区、农业用水区、多功能区等类型功能区，分别执行不同类别的水质标准。

本次长沙市水（环境）功能区划突破原《水功能区划分标准》（GB／T50594-2010）分级系统，由原来的两级分区改为一级分区；分类系统与《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的地表水主导使用功能进行合并整合，确定最终的功能类别。

（1） 区划依据标准

1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

2.《中华人民共和国水法》（2016年修订）

3.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）

4.《中华人民共和国渔业法》（2013年修订）

5.《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）

6.《水功能区监督管理办法》（水资源〔2017〕101号）

7.《湖南省入河排污口监督管理办法》（2018年施行）

8.《湖南省饮用水水源保护条例》（2017年实施）

9.《湖南省环境保护条例》（2019年实施）

10.《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）

11.《湖南省水功能区监督管理办法》（2016年施行）

12.《湖南省生态保护红线》（2018年施行）

（2） 区划原则

水功能区划分和水环境功能区划分都是为了确保水资源的可持续利用，使水环境得到有效保护。根据国家规定，二者划分的侧重点、分类体系、功能区名称有一定差异。为使二者有机结合，方案划定中遵循了以下原则：

1.可持续发展原则。功能区划分与水资源综合规划及社会经济发展规划紧密结合，科学合理的开发利用水资源，充分保护当代人和后代人赖以生存的水环境，保障人体健康及水生态环境的良性循环，实现可持续发展。

2.前瞻性原则。功能区划分体现社会发展的超前意识，体现保护优先，兼顾保护与发展的关系，尽可能保护自然资源，给未来社会发展需求留有余地。考虑目前因受技术、经济条件限制尚不发达的地区将来发展对水资源的需求，同时考虑随着社会经济发展而对水域功能需求的转换和变化。

3.统筹兼顾、突出重点的原则。功能区划分将流域水系作为同一整体考虑，综合分析，统筹兼顾上下游、左右岸、干支流、近远期以及社会发展各方面的需求：同时突出重点，以保护为目的，将城镇集中式饮用水源保护区、江河源头水、自然保护区作为重点保护对象，优先考虑其达到功能目标水质。

4.便于管理，实用可行的原则。在考虑当前地方实际的情况下，科学划分功能区。功能区划分的界限，尽可能与行政区界一致，流域水系与行政区域相结合，但部分保护区、保留区、缓冲区应整体考虑，以便于实施管理，适用可行；以流域、水系为单元，统筹兼顾上下游、左右岸、干支流，以增强功能区划的可操作性,有利于实施污染物总量控制、强化水资源的目标管理。

5.水质水量并重的原则。在进行功能区划分时，既考虑水资源开发利用对水量的需求，又考虑其对水质的要求，做到水质水量并重。

6.以主导功能为主的原则。功能类型的确定以主导功能为主，兼顾其它功能。在有两种以上用水（环境）功能时，按功能重要性排序，确定主导功能。

7.一致性与衔接的原则。为避免水功能区、水环境功能区划在管理目标上的不协调，影响管理效果，区划河段的起讫断面、水质目标一致。划分注重了与2005年《湖南省主要水系地表水环境功能区划（长沙区域）》相衔接。

（3）   区划范围
此次区划重点一是《05版省方案（长沙区域）》中饮用水源区（饮用水水源保护区）中保护区范围以及《2012年长沙市水功能区划》的调整或重新划定，同时调整部分水功能区水环境功能区类别、名称和水质目标；二是扩大水（环境）功能区的覆盖面，实现重要地表水体应纳尽纳、应保尽保。主要包括：

1.《05版省方案（长沙区域）》实施以来，省政府已同意调整、批复的水功能区水环境功能区，经复核后纳入本次修编范围。

2.列入全国重要江河湖泊水功能区划的水域；

3.已丧失饮用水取水功能或水质不能满足饮用水要求、规划已经调整且今后将不再作为饮用水的水源保护区；原有饮用水源保护区不符合技术规范或客观需要根据规范重新划定的饮用水水源保护区；

4.地方人民政府根据管理需要要求划定功能区的其他水域；

本次区划范围为：流域的干流、一级支流、二级支流，重要的三级支流，重要的跨省、市、县边界河流，城区主要河道，以及千人以上饮用水源保护区、乡镇以上备用水源地。长沙市行政区流域流程大于15km或需重点保护的河流（79条）、已在开发利用的湖泊（14个）和大、中型水库、部分具有供水功能的小型水库（43座）及主城区涉及市控断面的河流等水域。

2、  基本概况

（1） 地理位置与行政区划

长沙市为湖南省省会，是湖南省政治、经济、文化、交通、科技、金融、信息中心。它位于湖南省东部偏北，湘江下游和长浏盆地西缘。地域范围为北纬27°51′～28°40′，东经111°53′～114°15′。东邻江西省宜春地区和萍乡市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。东西长约230km，南北宽约88km。全市土地面积11819.0km2。

截至2022年末，长沙辖6个区、1个县、代管2个县级市：长沙市区（芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区）及浏阳市、宁乡市、长沙县；80个街道、95个镇、14个乡，715个社区、1169个村。

（2） 河流、湖泊概况

长沙市的河流大都属湘江水系，水系完整，河网密布；水量较多，水能资源丰富；冬不结冰，含沙量少。长沙市的河流大都属湘江水系，湘江自湘潭昭山流经长沙市，然后由南向北纵贯市区，经望城区乔口出境，其中较大支流的有：浏阳河、捞刀河、靳江、沩水、龙王港、沙河。

湘江又称湘水，是长江七大支流之一。地处北纬24°31′～29°00′，东经110°30′～114°00′之间，源出湖南蓝山县，沿途接纳各支流后经湘潭北行至长沙，在长沙境内先后纳入靳江、龙王港、浏阳河、捞刀河、沩水至湘阴濠河口分两支汇入洞庭湖。湘江干流全长948km，流域流程94721km2，河流坡降1.34‰。

浏阳河为湘江的一级支流，位于湖南省东北部，湘江下游右岸，发源于湘赣边境的浏阳市大围山，河流自东向西，流经浏阳市、长沙县，于长沙市北郊陈家屋场注入湘江。干流全长222km，流域流程4665km2，占湘江流域流程的4.6‰。

捞刀河为湘江一级支流。发源于浏阳市石柱峰，流经社港、龙伏、沙市、北圣、永安、春华、黄花等乡镇，在长沙县城境内纳入水渡河，经捞刀河镇汇入湘江。流域流程2543km2，河流长度141km，河流坡降0.78‰。

靳江为湘江一级支流，发源于湘乡罗仙寨西麓万岁塘，由西向东流经宁乡朱石桥、灵官庙、道林桥，湘潭渡佳坝，望城九江庙至白菜湖汇入湘江。流域流程781km2，干流全长85km，平均坡降0.55‰。

沩水为湘江的一级支流，发源于宁乡县巷子口镇内扶王山，流域流程2430km2，河流长144m，横跨宁乡市、望城区，河流比降1.16‰，整个地势由西向东，按山、丘、岗、平四级倾斜，西高东低，南陡北缓，上游陡峻，下游平缓，构成上游冲刷，下游淤积。

沙河为湘江一级支流，长沙境内又称霞凝港。发源于汨罗市川山坪镇分水坳，自东北向西南流经汨罗市、望城区、开福区后注入湘江，沙河流域流程为220km2，河流全长34km，长沙境内河长18.1km。沙河长沙段起于望城区桥驿镇杨桥村，止于望城区丁字湾街道翻身垸村。流经望城区桥驿镇、丁字湾街道和开福区青竹湖街道等2个区3个乡镇（街道）9个村（社区）。

龙王港为湘江的一级支流，发源于望城区白箬铺镇金峰村，由西向东流经湘江新区（即岳麓区）（以下统称为湘江新区）雷锋、梅溪湖、天顶、望城坡、咸嘉湖、西湖、望月湖等街道至长沙市荣湾镇注入湘江。龙王港全长29.1km,流域流程176.2km2，河流平均坡降0.932%。流域范围内，地势西高东低，主要地貌可大致分丘陵、岗地及湖区平原，丘陵主要分布在上游、中游地段，湖区平原地带主要分布在龙王港下游。

长沙多年平均地表径流量94.86亿m³，径流深550～850mm。湘江流经长沙市的常年径流量年均692.50亿m³，全年可通航。全市水能蕴藏量24.53万千瓦，地下水总储量9.35亿m³/年。

（3） 水资源开发利用现状

2022年，全市年平均降水量1476.0毫米，折合水量174.5亿立方米，比多年平均降水量1515.5毫米、折合水量179.1亿立方米偏少2.6%；地表水资源量97.04亿立方米，折合年径流深821.0毫米，比多年平均地表水资源量94.86亿立方米偏多2.3%，地下水资源量19.62亿立方米，扣除重复计算量19.57亿立方米，水资源总量97.09亿立方米，属平水年份。

2022年全市供水总量35.76亿立方米，其中地表水供水量33.37亿立方米，占总供水量的93.3%；地下水供水量0.09亿立方米，占总供水量的0.3%；其他水源供水量2.29亿立方米，占总供水量的6.4%。地表水供水量中，水利工程供水16.55亿立方米，公共供水（自来水）11.95亿立方米，自备取水4.87亿立方米，分别占地表水供水量的49.6%、35.8%、14.6%。

2022年全市各行业实际用水总量35.76亿立方米。其中农田灌溉用水15.19亿立方米，林牧渔畜用水0.94亿立方米，工业用水6.89亿立方米（其中火电用水量4.71亿立方米），城镇公共用水3.88亿立方米，居民生活用水5.54亿立方米，生态环境用水3.33亿立方米。

（4） 水环境现状

2022年，长沙市国、省控地表水考核断面水质优良率为100%。1~12月全市32个国、省控地表水考核断面水质优良率为100%。其中Ⅰ类水质断面2个，占6.2%；Ⅱ类水质断面26个，占81.2%；Ⅲ类水质断面4个，占12.5%；无Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面。

3、 水（环境）功能区划分方案

（1） 水（环境）功能区分区体系

本次长沙市水（环境）功能区划突破原《水功能区划分标准》（GB／T50594-2010）分级系统，由原来的两级分区改为一级分区；分类系统与《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的地表水主导使用功能进行合并整合，确定最终的功能类别。

（2） 水（环境）功能区融合

长沙市水功能区分为保护区、保留区、缓冲区、饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区9种类型。

长沙市水环境功能区分为自然保护区、饮用水水源保护区、渔业用水区、工业用水区、农业用水区、景观娱乐用水区和多功能区7种类型。

本次长沙市水（环境）功能区分类合并融合为保护区、保留区、缓冲区、饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和多功能区10种类型，其中多功能区依据区划原则确定主导功能进行分类统计。因此，水（环境）功能区划分类型确定为9种。

表1  水（环境）功能区分类融合

	水功能区类型
	水环境功能区类型
	水（环境）功能区融合

	保护区
	自然保护区
	保护区

	保留区
	
	保留区

	缓冲区
	
	缓冲区

	饮用水源区
	饮用水水源保护区
	饮用水源区

	工业用水区
	工业用水区
	工业用水区

	农业用水区
	农业用水区
	农业用水区

	渔业用水区
	渔业用水区
	渔业用水区

	景观娱乐用水区
	景观娱乐用水区
	景观娱乐用水区

	过渡区
	
	过渡区


1.保护区

指对水资源保护、自然生态及珍稀濒危物种的保护有重要意义的水域。该区内严格禁止进行其它开发活动。

划区条件：源头水保护区，系指以保护水资源为目的，在重要河流的源头河段划出专门涵养保护水源的区域；自然保护区，指对典型生态、自然环境保护具有重要意义，自然保护区是为了保护自然环境和自然资源，促进国民经济的持续发展，对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危动植物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在区域，由县级以上人民政府依法划出一定面积的陆地和水体，予以特殊保护和管理。自然保护区分国家级自然保护区与地方级自然保护区。调水水源保护区，指跨流域或跨省以及省内的特大型调水工程水源地及输水线路。

2.保留区

为水资源可持续利用而设立。主要指目前受人类活动影响较少，开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。

划分条件：受人类活动影响较少，水资源开发利用程度较低的水域；目前不具备开发条件的水域；考虑可持续发展的需要，为今后的社会经济发展预留的水资源区。

3.缓冲区

缓冲区是指为协调省际间，为满足保护区水质要求而划定的水域，用水矛盾突出的地区间用水关系而划定的水域。

划分条件：湘赣边界河流；用水矛盾突出地区之间的水域。

4.饮用水源区

为满足主要城镇生活用水而设立。饮用水源区为现状和规划的集中式城镇生活用水供水水源地的水域。饮用水水源保护区由当地人民政府依法划定的城镇饮用水集中式取水构筑物所在地表水域及其地下水补给水域、地下含水层的某一指定范围。
划区条件：已有城镇生活用水取水口分布较集中的水域；或在规划水平年内城镇发展设置供水水源区；

5.工业用水区

为满足城镇工业用水需要的水域。区划主要考虑现有工矿企业生产用水的集中取水点水域；或根据工业布局，在规划期内需设置工矿企业生产用水集中取水点，且具备取水条件的水域。

划区条件：现有的或规划水平年内需设置的工矿企业生产用水的取水点集中地，且具备取水条件的水域。

6.农业用水区

为满足农业灌溉用水需要的水域。区划主要考虑农业灌溉区用水集中取水点水域；或根据规划期内农业灌溉的发展，需要设置农业灌溉集中取水点，且具备取水条件的水域。

划区条件：已有的或根据规划水平年内需要设置的农业灌溉取水点集中地，且具备取水条件的水域。

7.渔业用水区

指具有鱼、虾、蟹、贝类产卵场、索饵场、越冬场及迴游通道功能的水域，养殖鱼、虾、蟹、贝、藻类水生动植物的水域。

划区条件：天然的或天然水域中人工营造的鱼、虾、蟹等水生生物养殖用水水域；天然的鱼、虾、蟹、贝等水生生物的重要产卵场、索饵场、越冬场及主要洄游通道涉及的水域。

8.景观娱乐用水区

指以满足景观、疗养、度假和娱乐需要为目的的江河湖库等水域，主要包括度假、娱乐、运动场所涉及的水域；水上运动场；风景名胜区所涉及的水域。

9.过渡区

为满足水质目标有较大差异的相邻功能区顺利衔接而划定的区域。

划区条件：下游水质要求高于上游水质要求的相邻功能区之间；有双向水流的水域，且水质要求不同的相邻功能区之间。

（3）  水（环境）功能区划分思路

对现有河流、湖库矢量进行三区三线叠图，收集相关规划进行分析，收集现有饮用水水源保护区分布情况，工业、农业取水分布情况，确定各区域水功能类别，根据现状监测数据进行分析，同时划分注重与2005年《湖南省主要水系地表水环境功能区划（长沙区域）》、《“十四五”期间长沙市“一江一湖六河’地表水环境质量监测网络设置方案的国、省、市控考核断面水质目标》相衔接，使水功能区、水环境功能区划在管理目标上的相协调，区划河段的起讫断面、水质目标一致。从严原则执行地表水水质标准，保护长沙市水环境质量。
4、 水（环境）功能区划成果
（一）区划成果

全市共划分了212个水（环境）功能区段，划分河流总长2293.12公里,划分湖库总面积25.73km2，其中划分保护区8个，占总功能区数的3.77%；缓冲区1个，占0.47%；饮用水源区59个，占27.83%；工业用水区1个，占0.94%；农业用水区97个，占45.75%；渔业用水区1个，占0.47%；景观娱乐用水区34个，占16.04%；过渡区10个，占4.72%。

（二）水质目标

我市共212个水（环境）功能区，2030年91.5%水（环境）功能区水质目标在Ⅲ类及以上。远期95.28%水（环境）功能区水质目标在Ⅲ类及以上，较2030年提升3.78%,并结合水质现状分阶段提升我市水（环境）功能区水质，具体详见附表。

5、 附注

区划成果详见附表。

水（环境）功能区相关评价和考核要求如有调整，市生态环境局将按要求及时组织修订。

附表1   长沙市水（环境）功能区划表（2022-2035）
	序号
	水（环境）功能区名称
	类别
	流域
	水系
	河流湖库
	行政区域
	范围
	水质代表断面
	河流长度（km）
	湖库 面积（km2）
	功能排序
	执行标准
	水质目标(2030)
	水质目标(2035)
	区划依据
	备注
	对比原水功能区划变化情况
	对比原水功能区划变化原因
	对比原水环境区划变化情况
	对比原水环境区划变化原因

	
	
	
	
	
	
	
	起始断面
	终止断面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	断面名称
	经度
	纬度
	断面名称
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	湘江长沙暮云～傅家洲饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	湘江新区、天心区、雨花区、开福区
	长潭交界处
	112.998358
	27.969467
	长沙市傅家洲尾
	112.966838
	28.22542
	猴子石（省、国控断面）
	31.70 
	
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	长沙市一、二、三、四、七、八水厂取水
	
	调整
	根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类
	不变
	/

	2
	湘江傅家洲～月亮岛景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	湘江新区、开福区、望城区
	长沙市傅家洲尾
	112.966838
	28.22542
	月亮岛洲尾
	112.913018
	28.32248
	三汊矶大桥（省、国控断面）
	12.61 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	城区河道景观、滨水休闲
	由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高一级，不含月亮岛右岸湘江开福、望城工业用水区
	调整
	根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类
	调整
	终止断面由龙洲头调整为月亮岛前段。功能由原工业用水区调整为景观，执行标准由Ⅳ类调整为Ⅲ类

	3
	湘江望城、开福过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	望城区、开福区
	月亮岛洲尾
	112.913018
	28.32248
	望城铜官水厂取水口上游1km
	112.806941
	28.449014
	湘江枢纽大坝右岸、湘江枢纽大坝左岸（市控断面）
	18.15 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	不含枢纽下游左岸的渔业用水区和湘江望城饮用水源区
	调整
	水质代表断面由原星城调整为湘江枢纽大坝右岸、湘江枢纽大坝左岸（市控断面），起点由月亮岛前段调整为香炉洲前段，终止点由望城水厂取水口上游3km（星城镇）调整为望城铜官水厂取水口上游1km
	新增
	/

	4
	湘江望城饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	望城区
	望城水厂取水口上游3km（星城镇）
	112.881891
	28.342535
	望城水厂取水口下游300m（星城镇）
	112.854619
	28.360831
	望城水厂取水口（省、国控断面）
	3.30 
	
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	望城水厂
	
	调整
	终止点由铜官水厂取水口下游1.2km（靖港镇）调整为望城水厂取水口下游300m（星城镇），根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类
	新增
	/

	5
	湘江望城景观、渔业用水区
	渔业用水区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	望城区
	湘江长沙综合枢纽大坝
	112.826499
	28.388235
	铜官水厂取水口下游1.2km（靖港镇）
	112.795919
	28.45615
	湘江大桥
	8.21 
	
	景观、渔业
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	景观休闲、湘江水产养殖走廊（部分段）
	左岸
	调整
	水质代表断面由新康调整为湘江大桥
	新增
	/

	6
	湘江望城铜官饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	望城区
	望城铜官水厂取水口上游1km
	112.806941
	28.449014
	望城铜官水厂取水口下游100m
	112.800786
	28.457766
	望城铜官水厂取水口
	1.10 
	
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	望城铜官水厂
	右岸
	新增
	/
	新增
	/

	7
	湘江望城工业用水区
	工业用水区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	望城区
	望城铜官水厂取水口下游100m
	112.800786
	28.457766
	黄龙河撇洪渠入河口
	112.77564
	28.486083
	乔口（省、国控断面）
	3.94 
	
	工业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	铜官工业取水
	
	调整
	起点由铜官水厂取水口下游1.2km调整为望城铜官水厂取水口下游100m，终止点由望城区长湘闸调整为黄龙河撇洪渠入河口，根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类
	新增
	/

	8
	湘江望城农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	湘江
	望城区
	黄龙河撇洪渠入河口
	112.77564
	28.486083
	望城区长湘闸
	112.794147
	28.560137
	黄龙河撇洪渠入河口下游2.5km
	11.25 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	9
	靳江源头水保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	靳江
	宁乡市
	宁乡市白鹤山寨子村
	112.441062
	28.049445
	宁乡市东湖塘镇太平村（靳江河宁乡市东湖塘、花明楼镇交界处）
	112.547148
	28.02984
	东湖塘在凤村（市控断面）
	13.70 
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	源头水
	由于自然地理、水质天然状况不能满足I类，因此维持水质天然状况
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类
	调整
	终止点由宁乡市与湘潭市交界处调整为宁乡市东湖塘镇太平村，功能类型由农业用水区调整为源头水保护区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类

	10
	靳江宁乡花明楼农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	靳江
	宁乡市
	宁乡市东湖塘镇太平村
	112.547148
	28.02984
	宁乡花明楼饮用水源取水口上游1748米
	112.623113
	28.005347
	宁乡花明楼镇二桥村西湖大道
	13.12 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	终止点由蔡家山调整为宁乡花明楼饮用水源取水口上游1748米，水质代表断面由道林调整为宁乡花明楼镇二桥村西湖大道
	调整
	终止点由宁乡市与湘潭市交界处调整为宁乡花明楼饮用水源取水口上游1748米

	11
	靳江宁乡花明楼饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	靳江
	宁乡市
	宁乡花明楼饮用水源取水口上游1748米
	112.623113
	28.005347
	宁乡花明楼饮用水源取水口下游105米
	112.635621
	28.004796
	宁乡花明楼饮用水源取水口
	1.85 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	饮用取水
	
	新增
	/
	新增
	/

	12
	靳江宁乡～湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	靳江
	宁乡市、湘江新区
	宁乡花明楼饮用水源取水口下游105米
	112.635621
	28.004796
	莲坪路靳江河大桥
	112.902951
	28.109173
	蓝天村（市控断面）
	46.26 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	终止点由含浦镇蔡家山（靳江河湘潭、含浦交界）调整为莲坪路靳江河大桥，水质代表断面由道林调整为蓝天村（市控断面），功能类别由农业用水区调整为农业用水区
	调整
	终止点由长沙市柏家洲尾(入江口)调整为莲坪路靳江河大桥

	13
	靳江湘江新区景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	靳江
	湘江新区
	莲坪路靳江河大桥
	112.902951
	28.109173
	长沙市柏家洲尾(入江口)
	112.946623
	28.136975
	靳江河口（省、国控断面）
	7.46 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	调整
	起点由含浦镇蔡家山调整为莲坪路靳江河大桥，功能类型由景观、农业调整为景观用水区
	调整
	起点由宁乡市与湘潭市交界处调整为莲坪路靳江河大桥

	14
	龙王港望城农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	龙王港
	湘江新区
	牌楼坝水库
	112.764962
	28.183083
	黄桥大道
	112.816252
	28.16662
	望城区王山咀429乡道
	8.20 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	终止点湘江新区溁银桥(入江口)调整为黄桥大道，水质代表断面由龙王港口调整为望城区王山咀429乡道，功能类型由景观、农业调整为农业用水区
	调整
	终止点湘江新区溁银桥(入江口)调整为黄桥大道

	15
	龙王港湘江新区景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	龙王港
	湘江新区
	黄桥大道
	112.816252
	28.16662
	湘江新区溁银桥(入江口)
	112.953443
	28.211962
	龙王港东方红路(肖河入龙王港下游)（市控断面）
	18.77 
	
	景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	调整
	起点望城区南角岭（河源头）调整为黄桥大道，水质代表断面由龙王港口调整为龙王港东方红路(肖河入龙王港下游)（市控断面），功能类型由景观、农业调整为景观用水区
	调整
	起点望城区南角岭（河源头）调整为黄桥大道，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅳ类

	16
	马桥河湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	马桥河
	湘江新区
	望城区黄金园街道
	112.776702
	28.289431
	普瑞大道
	112.852066
	28.298718
	望城区黄金园望城大道
	11.00 
	
	农业
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	终点由望城区枞树港(入江口)调整为普瑞大道，水质目标Ⅲ类调整为Ⅳ类，功能类型由景观、农业调整为农业用水区，水质代表断面由马桥河口调整为望城区黄金园望城大道。
	新增
	/

	17
	马桥河望城景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	马桥河
	望城区
	普瑞大道
	112.852066
	28.298718
	望城区枞树港(入江口)
	112.832217
	28.374262
	马桥河口(入湘江口)（市控断面）
	10.57 
	
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	调整
	起点由望城区黄金园街道调整为普瑞大道，根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅲ类，功能类型由景观、农业调整为景观用水区。
	新增
	/

	18
	沙河长沙农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	沙河
	望城区
	望城区黄泥山（沙河汨罗、望城交界处）
	112.970916
	28.469328
	谭家巷大坝
	112.920746
	28.366863
	望城区桥驿镇沙河大桥
	12.76 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	沙河又称霞凝港
	调整
	终止点由望城区桥驿村（沙河桥驿、丁字镇交界处）调整为谭家巷大坝，功能类型由农业用水区调整为农业用水区，水质代表断面由桥驿调整为望城区桥驿镇沙河大桥。
	调整
	终止点由望城县霞凝港(沙河)调整为谭家巷大坝

	19
	沙河长沙景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	沙河
	望城区、开福区
	谭家巷大坝
	112.920746
	28.366863
	望城区月湖咀(入江口)
	112.906496
	28.341666
	沙河口（市控断面）
	3.84 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	起点由望城区桥驿村（沙河桥驿、丁字镇交界处）调整为谭家巷大坝，功能类型由景观、农业区调整为景观用水区。
	调整
	起点由湘阴县彭家段调整为谭家巷大坝，功能类型由农业区调整为景观用水区。

	20
	浏阳河浏阳源头水保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河大溪河
	浏阳市
	浏阳市大围山横山坳
(浏阳河源头)
	114.17161
	28.486746
	浏阳市达浒镇拦河坝
	113.920138
	28.414937
	黄花洞（省、国控断面）
	36.43 
	
	
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	源头水、国家级自然保护区
	
	调整
	水质代表断面由达浒调整为黄花洞（省、国控断面），根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅰ类，水质目标由Ⅱ类调整为Ⅰ类。
	调整
	终止点由白沙乡调整为浏阳市达浒镇拦河坝

	21
	浏阳河达浒～永和农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河大溪河
	浏阳市
	浏阳市达浒镇拦河坝
	113.920138
	28.414937
	浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口上游3000m
	113.813673
	28.28683
	官渡镇官渡大桥
	24.32 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	农业用水
	
	调整
	终止点由双江口调整为浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口上游3000m，水质代表断面由大溪河口调整为官渡镇官渡大桥，功能类别由保留区调整为农业用水区。
	调整
	终点由浏阳三水厂取水口上游3000米调整为浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口上游3000m。

	22
	浏阳河浏阳市古港镇饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河大溪河
	浏阳市
	浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口上游3000m
	113.813673
	28.28683
	浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口下游300m
	113.786106
	28.274131
	取水口
	3.30 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	规划为饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	23
	浏阳河永和～高坪农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河大溪河
	浏阳市
	浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口下游300m
	113.786106
	28.274131
	浏阳市双江口水电站大坝
	113.6856
	28.193864
	高台村拦河坝
	18.99 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	农业用水
	
	调整
	起点由达浒镇调整为浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口下游300m，水质代表断面由大溪河口调整为高台村拦河坝，功能类别由农业用水区调整为农业用水区。
	调整
	起点由白沙乡调整为浏阳市东区联合水厂饮用水水源取水口下游300m。

	24
	小溪河株树桥水库源头水保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	小溪河
	浏阳市
	浏阳市大围山双溪(小溪河源头)
	114.240417
	28.396868
	张坊镇小河河口
	114.113683
	28.321947
	上洪村拦河坝
	21.48 
	
	
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	自然保护区
	大型水库
	调整
	水质代表断面由株树桥水库引水工程取水口、蒋埠江、丁家湾调整为上洪村拦河坝，水质目标由Ⅱ类调整为Ⅰ类，根据湖南省主要地表水水环境区划
	调整
	根据湖南省主要地表水水环境区划，执行标准为Ⅰ类

	25
	小溪河株树桥水库饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	小溪河株树桥水库
	浏阳市
	张坊镇小河河口
	114.113683
	28.321947
	株树桥水库大坝
	113.852946
	28.181934
	株树桥水库（省、国控断面）
	54.59 
	
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	株树桥水库为国家级重要饮用水水源地，包含株树桥水库饮用水源保护区
	大型水库，执行河流标准
	调整
	水质代表断面由株树桥水库引水工程取水口、蒋埠江、丁家湾调整为株树桥水库（省、国控断面），起点由浏阳市大围山双溪(小溪河源头)调整为张坊镇小河河口
	调整
	终止点由双江口调整为株树桥大坝

	26
	小溪河浏阳高坪镇株树桥村农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	小溪河
	浏阳市
	株树桥水库大坝
	113.852946
	28.181934
	涧山大桥
	113.815619
	28.175875
	高坪镇株树桥村028乡道
	4.19 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	农业用水
	
	调整
	终止点由双江口调整为涧山大桥，水质代表断面由小溪河口调整为高坪镇株树桥村028乡道，功能类别由农业用水区调整为农业用水区
	调整
	功能区类型由饮用水源区调整为农业用水区，执行标准由Ⅱ类调整为Ⅲ类

	27
	小溪河浏阳高坪镇饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	小溪河
	浏阳市
	涧山大桥
	113.815619
	28.175875
	高坪镇小溪河饮用水水源取水口下游100m
	113.808137
	28.186052
	高坪镇小溪河饮用水水源取水口
	1.60 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	已作为饮用水源保护区
	
	新增
	/
	调整
	范围根据相应饮用水源批复边界进行调整

	28
	小溪河浏阳高坪镇高坪村农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	小溪河
	浏阳市
	高坪镇小溪河饮用水水源取水口下游100m
	113.808137
	28.186052
	浏阳市双江口
	113.687627
	28.195303
	谢家洲拦河坝
	21.79 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	农业用水
	
	调整
	起点由株树桥大坝调整为高坪镇小溪河饮用水水源取水口下游100m，水质代表断面由小溪河口调整为谢家洲拦河坝，功能类别由农业用水区调整为农业用水区
	调整
	功能区类型由饮用水源区调整为农业用水区，执行标准由Ⅱ类调整为Ⅲ类

	29
	浏阳河浏阳双江口饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市双江口水电站大坝
	113.6856
	28.193864
	浏阳市第三水厂拦河坝
	113.667078
	28.175227
	浏阳市三水厂（省、国控断面）
	2.86 
	
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	浏阳市三水厂取水
	
	调整
	终止点由浏阳市水厂取水口下游1.2km调整为浏阳市第三水厂拦河坝，根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类。
	调整
	起点由三水厂取水口上游1000米调整为双江口，终止点由取水口下游200米调整为浏阳市第三水厂拦河坝。

	30
	浏阳河浏阳景观、工业用水区
	工业用水区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市第三水厂拦河坝
	113.667078
	28.175227
	浏阳市大粟坪电站大坝下游3km
	113.582975
	28.120567
	浏阳河六桥
	12.76 
	
	景观、工业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲、工业用水
	大粟坪电站大坝下游1km为浏阳市污水厂下游控制断面
	调整
	水质代表断面由浏阳市浏阳河大桥、大粟坪电站大坝下游1km调整为浏阳河六桥。
	调整
	功能区类型由饮用水源区、工业、景观娱乐用水区调整为景观、工业用水区。

	31
	浏阳河集里过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市大粟坪电站大坝下游3km
	113.582975
	28.120567
	浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源地取水口上游1000米
	113.556552
	28.09519
	韩家港（省、国控断面）
	3.86 
	
	过渡
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	调整
	终止点由浏阳市镇头镇万家庄电站大坝调整为浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源地取水口上游1000米，水质代表断面由万家庄电站大坝调整为韩家港（省、国控断面），根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为过渡区

	32
	浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源地取水口上游1000米
	113.556552
	28.09519
	浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源地取水口下游100米
	113.552048
	28.08593
	取水口
	1.10 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	集里街道取水
	
	新增
	/
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为饮用水源区

	33
	浏阳河枨冲过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市集里街道浏阳河饮用水水源地取水口下游100米
	113.552048
	28.08593
	浏阳市枨冲镇一葛家镇浏阳河饮用水取水口上游1000米
	113.516781
	28.056791
	枨冲镇高家洲村
	12.02 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	新增
	/
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为过渡区

	34
	浏阳市枨冲镇一葛家镇浏阳河饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市枨冲镇一葛家镇浏阳河饮用水取水口上游1000米
	113.516781
	28.056791
	浏阳市枨冲镇一葛家镇浏阳河饮用水取水口下游100米
	113.509454
	28.062187
	取水口
	1.10 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	取水
	
	新增
	/
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为饮用水源区

	35
	浏阳河葛家过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市枨冲镇一葛家镇浏阳河饮用水取水口下游100米
	113.509454
	28.062187
	浏阳市普迹镇浏阳河饮用水水源地取水口上游1000米
	113.412368
	28.004051
	普迹镇野鸡冲坝上
	17.22 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	新增
	/
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为过渡区

	36
	浏阳市普迹镇浏阳河饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市普迹镇浏阳河饮用水水源地取水口上游1000米
	113.412368
	28.004051
	浏阳市普迹镇浏阳河饮用水水源地取水口下游100米
	113.404101
	27.99745
	取水口
	1.10 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	取水
	
	新增
	/
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为饮用水源区

	37
	浏阳河普迹过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市普迹镇浏阳河饮用水水源地下游边界
	113.404101
	27.99745
	浏阳市镇头镇万家庄电站大坝
	113.366015
	27.996423
	普迹镇浏阳河大桥
	6.70 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	调整
	起点由浏阳市大粟坪电站大坝下游3km调整为浏阳市普迹镇浏阳河饮用水水源地下游边界，水质代表断面由万家庄电站大坝调整为普迹镇浏阳河大桥。
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为过渡区

	38
	浏阳河镇头饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市
	浏阳市镇头镇万家庄电站大坝
	113.366015
	27.996423
	镇头水厂取水口下游300m
	113.347396
	28.021864
	镇头水厂取水口
	3.90 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	镇头水厂取水
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为饮用水源区

	39
	浏阳河浏阳～长沙景观、农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	浏阳市、长沙县、雨花区
	镇头水厂取水口下游300m
	113.347396
	28.021864
	长株高速跨河大桥
	113.175651
	28.059909
	石桥（省、国控断面）
	27.09 
	
	景观、农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	浏阳河花木产业带景观、农业用水
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	终止点由黄兴镇东山（香樟路东山大桥下游350m）调整为香樟路东山大桥，水质代表断面由东山大桥、黄兴镇金凤村（浏阳河长、雨交界处）、镇头镇金牌村（浏阳河长、浏交界处）调整为石桥（省、国控断面），根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类。
	调整
	终止点由黄兴镇东山调整为香樟路东山大桥。

	40
	浏阳河长沙县、雨花区过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	长沙县、雨花区
	长株高速跨河大桥
	113.175651
	28.059909
	榔梨水厂取水口上游3.2km
	113.068933
	28.150107
	长沙县黄兴镇
	16.86 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	调整
	终止点由榔梨水厂取水口上游3km调整为榔梨水厂取水口上游3.2km，水质代表断面由榔梨水文站调整为长沙县黄兴镇。
	调整
	终止点由榔梨镇新水厂取水口上游1000米调整为榔梨水厂取水口上游3.2km

	41
	浏阳河榔梨饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	长沙县、雨花区
	榔梨水厂取水口上游3.2km
	113.068933
	28.150107
	榔梨水厂取水口下游300米
	113.090827
	28.174528
	榔梨水厂取水口
	3.50 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	榔梨水厂取水
	
	调整
	终止点由榔梨水厂取水口下游1.2km调整为榔梨水厂取水口下游300米
	调整
	范围根据相应饮用水源批复边界进行调整

	42
	浏阳河长沙景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	浏阳河
	长沙县、雨花区、芙蓉区、开福区
	榔梨水厂取水口下游300米
	113.090827
	28.174528
	浏阳河口
	112.972972
	28.24969
	三角洲（省、国控断面）双桥港入浏阳河下游500米、婚庆广场、黑石渡（市控断面）
	24.34 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	起点由榔梨水厂取水口下游1.2km调整为榔梨水厂取水口下游300米，水质代表断面由浏阳河口<增设：浏阳河长、芙交界处（Ⅲ）；浏阳河芙、开交界处（Ⅲ）>调整为三角洲（省、国控断面）双桥港入浏阳河下游500米、婚庆广场、黑石渡（市控断面）
	调整
	功能区类型由饮用水源区、工业、景观娱乐用水区调整为景观用水区。

	43
	涧江浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	涧江
	浏阳市
	涧江醴陵市、浏阳市交界处
	113.406589
	27.890891
	涧江河口   (浏阳市镇头镇)
	113.332349
	28.013917
	涧江河口（市控断面）
	28.97 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	功能类型由农业用水区调整为农业用水区
	调整
	起点由官庄水库（株洲）调整为涧江醴陵市、浏阳市交界处

	44
	三叉河长沙农业、景观用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	三叉河
	长沙县
	长沙县江背镇肖排村
	113.333348
	28.181384
	三叉河口
(江背镇金洲村)
	113.242991
	28.07211
	江背镇梅花大屋
	21.48 
	
	景观、农业
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	花木产业带景观、农业用水
	
	调整
	功能类别由农业用水区、景观、农业用水区调整为景观、农业用水区
	新增
	/

	45
	榨山港长沙农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	榨山港
	长沙县
	长沙县黄花镇谷塘
	113.251278
	28.165348
	榨山港口
（长沙县黄兴镇荣河村）
	113.10905
	28.172011
	榨山港口（市控断面）
	22.45 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	功能类别由景观用水区调整为农业用水区
	新增
	/

	46
	圭塘河长沙景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	圭塘河
	雨花区
	雨花区石燕湖水库
	113.084041
	28.020111
	圭塘河口
(雨花区黎托街道)
	113.043524
	28.192632
	圭塘河口（市控断面）
	25.27 
	
	景观娱乐
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	调整
	起点由长沙县洞塘岭调整为雨花区石燕湖水库(河源头)
	调整
	起点由跳马乡石门村鸭巢冲调整为雨花区石燕湖水库(河源头)

	47
	捞刀河周洛自然保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	浏阳市石柱峰(捞刀河源头)
	113.691951
	28.422587
	关山水库大坝
	113.625172
	28.473208
	关山水库（市控断面）
	10.46 
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	自然保护区,包含关山水库饮用水保护区（社港镇取水）
	由于自然地理、水质天然状况不能满足I类，因此维持水质天然状况
	不变
	/
	调整
	终止点由北盛镇产陂村宋家大屋调整为关山水库大坝，功能类型由农业用水区调整为保护区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	48
	捞刀河浏阳社港—沙市农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	关山水库大坝
	113.625172
	28.473208
	团结坝滚水坝
	113.45426
	28.346593
	尚山坝滚水坝
	33.63 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	终止点由北盛镇产陂村宋家大屋调整为团结坝滚水坝，水质代表断面由洞阳调整为尚山坝滚水坝
	调整
	终止点由北盛镇产陂村宋家大屋调整为团结坝滚水坝

	49
	捞刀河浏阳沙市镇饮用水水源地
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	团结坝滚水坝
	113.45426
	28.346593
	浏阳市沙市镇捞刀河饮用水水源地取水口下游100米
	113.433124
	28.347713
	取水口
	2.24 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	已作为饮用水源保护区
	
	新增
	/
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为饮用水源区

	50
	捞刀河浏阳沙市-北盛农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	浏阳市沙市镇捞刀河饮用水水源地取水口下游100米
	113.433124
	28.347713
	开元大桥
	113.390018
	28.276444
	乌龙陂坝水电站拦河坝
	10.87 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	功能类别由农业用水区调整为农业用水区，范围进行调整
	调整
	范围进行调整

	51
	捞刀河北盛饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	开元大桥
	113.390018
	28.276444
	浏阳市北盛镇捞刀河饮用水水源地取水口下游100米
	113.400956
	28.262942
	取水口
	1.84 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	北盛镇取水
	
	调整
	功能类别由农业用水区调整为饮用水源区，范围进行调整
	调整
	功能区类型由农业用水区调整为饮用水源区

	52
	捞刀河浏阳北盛镇农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	浏阳市北盛镇捞刀河饮用水水源地取水口下游100米
	113.400956
	28.262942
	金阳一水厂取水口上游3km
	113.400356
	28.251776
	北盛镇港背宋
	1.25 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	农业用水
	
	调整
	功能类别由农业用水区调整为农业用水区，范围进行调整
	调整
	范围进行调整

	53
	捞刀河浏阳金阳一水厂饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	金阳一水厂取水口上游3km
	113.400356
	28.251776
	金阳一水厂取水口下游300m
	113.383426
	28.233659
	金阳一水厂取水口
	3.30 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	规划作为饮用水源保护区
	
	调整
	功能类别由工业用水区调整为饮用水源区，范围进行调整了
	调整
	范围进行调整

	54
	捞刀河浏阳～长沙农业、景观用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市
	金阳一水厂取水口下游300m
	113.383426
	28.233659
	胜利水闸（拦河闸）
	113.27922
	28.223482
	高中拦河闸坝
	15.86 
	
	农业、景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	捞刀河蔬菜产业带（部分段）、景观用水
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	功能类别由过渡区调整为景观、农业用水区，终止点由永安水厂取水口上游3km（徐家大屋）调整为胜利水闸
	调整
	功能区类型由饮用水源区、农业用水区调整为农业用水区

	55
	捞刀河浏阳～长沙县过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	浏阳市、长沙县
	胜利水闸（拦河闸）
	113.27922
	28.223482
	黄花水厂取水口上游S206公路桥
	113.253528
	28.27865
	春华镇石塘铺村（捞刀河浏、长交界）（省、国控断面）
	9.82 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	调整
	功能类别由景观、农业用水区调整为过渡区，终止点由黄花水厂取水口上游5km(力山塘)调整为黄花水厂取水口上游S206公路桥，
	调整
	范围进行调整，功能区类别由农业用水区调整为过渡区

	56
	捞刀河黄花饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	长沙县
	黄花水厂取水口上游S206公路桥
	113.253528
	28.27865
	郭公渡水电站拦河闸坝
	113.209856
	28.272831
	黄花水厂取水口
	5.01 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	黄花水厂取水
	
	调整
	功能类别由过渡区、饮用水源区调整为饮用水源区，范围进行调整，水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类
	调整
	范围进行调整

	57
	捞刀河黄花农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	长沙县
	郭公渡水电站拦河闸坝
	113.209856
	28.272831
	长沙县捞刀河（星沙）饮用水水源地取水口上游3460米
	113.143609
	28.315839
	郭公渡水电站3km
	12.38 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	捞刀河蔬菜产业带（部分段）
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	功能类别由农业、景观用水区调整为农业用水区，范围进行调整
	调整
	功能区类别由饮用水源区调整为农业用水区，范围进行了调整

	58
	捞刀河星沙饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	长沙县
	长沙县捞刀河（星沙）饮用水水源地取水口上游3460米
	113.143609
	28.315839
	长沙绕城高速大桥
	113.108927
	28.307027
	星沙水厂（省、国控断面）
	3.83 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	星沙水厂取水
	
	调整
	终止点由水渡河大坝调整为长沙绕城高速大桥，根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类
	调整
	功能区类别由农业用水区调整为饮用水源区，范围进行了调整

	59
	捞刀河长沙县工业、景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	长沙县、开福区
	长沙绕城高速大桥
	113.108927
	28.307027
	长沙县与开福区行政边界
	113.024175
	28.265754
	星沙镇石子村（省、国控断面）
	12.62 
	
	景观娱乐用水
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	终止点由捞刀河入湘江口调整为长沙县与开福区行政边界
	调整
	功能区类别由饮用水源区调整为工业、景观用水区，范围进行调整

	60
	捞刀河开福区农业、景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	捞刀河
	长沙县、开福区
	长沙县与开福区行政边界
	113.024175
	28.265754
	捞刀河入湘江口
	112.965695
	28.277944
	捞刀河口（省、国控断面）
	7.40 
	
	景观娱乐用水
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	起点由水渡河大坝调整为长沙县与开福区行政边界
	调整
	功能区类别由农业用水区调整为景观用水区，范围进行调整

	61
	龙华水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	龙华水库
	长沙县
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.12 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	新增
	/

	62
	金井河金井～果园农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	金井河
	长沙县
	龙华水库大坝
	113.487232
	28.551653
	金江坝水库大坝
	113.238088
	28.355593
	金井镇王梓园村
	44.18 
	
	农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水区
	包含金江坝水库
	调整
	功能类别由农业用水区、景观、农业用水区调整为农业用水区，终止点由南粉墙渡槽下游5km调整为金江坝水库大坝
	调整
	范围进行调整

	63
	金井河金井～果园景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	金井河
	长沙县
	金江坝水库大坝
	113.238088
	28.355593
	长沙县白石湾(金井河入捞刀河口)
	113.159865
	28.325988
	金井河入捞刀河口（省、国控断面）
	9.81 
	
	景观娱乐用水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	金江坝水库下游主要经过果园集镇及浔龙河生态小镇，该区域开发利用程度较高，其水域事实上主要发挥景观娱乐功能
	调整
	功能类别由农业用水区调整为景观用水区，起点由南粉墙渡槽下游5km调整为金江坝水库大坝
	调整
	范围进行调整

	64
	麻林河长沙县农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	麻林河
	长沙县
	长沙县塘塝上
	113.305514
	28.567645
	麻林河口
	113.199961
	28.348398
	路口镇107国道
	34.19 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅳ
	Ⅲ
	农业
	
	调整
	功能类别由农业用水区调整为农业用水区，
	新增
	/

	65
	浔龙河长沙县农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	浔龙河
	长沙县
	长沙县青山铺镇天华村
	113.179702
	28.5
	浔龙河口上游5km
	113.149777
	28.370228
	安沙镇油铺村
	16.70 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅳ
	Ⅲ
	农业用水区
	
	调整
	功能类别由农业用水区调整为农业用水区，
	新增
	/

	66
	浔龙河长沙县景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	浔龙河
	长沙县
	浔龙河口上游5km
	113.149777
	28.370228
	浔龙河口
（长沙县果园镇双河村）
	113.180006
	28.340397
	安沙镇黄兴大道
	5.00 
	
	景观娱乐用水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	长沙县生态小镇景观用水
	
	调整
	水质代表断面由浔龙河口调整为安沙镇黄兴大道
	新增
	/

	67
	白沙河长沙县景观、农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	白沙河
	长沙县
	长沙县坳上屋
	113.122064
	28.5
	白沙河口
（长沙县瑶湾）
	113.048606
	28.294964
	白沙河口（市控断面）
	30.74 
	
	景观、农业
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲、农业用水
	
	调整
	功能类别由农业用水区、景观、农业用水区调整为景观、农业用水区
	新增
	/

	68
	沩水北源宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	沩水北源
	宁乡市
	沩山乡沩水源村
	111.939418
	28.145394
	黄材水库库尾
	112.040227
	28.176026
	沩山乡祖塔村
	20.98 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水区
	包含老龙潭水库
	新增
	/
	新增
	/

	69
	沩水源头水保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	沩水黄材水库
	宁乡市
	宁乡市扶王山(沩水源头)
	111.907679
	28.053308
	黄材水库库尾
	112.03401
	28.132076
	巷子口镇新开村
	32.54 
	
	
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	源头水，包含杨柳水库饮用水源保护区。
	由于自然地理、水质天然状况不能满足I类，因此维持水质天然状况
	不变
	/
	新增
	/

	70
	宁乡市黄材水库饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	黄材水库
	宁乡市
	黄材水库库尾
	112.03401
	28.132076
	宁乡市黄材水库大坝
	112.08268
	28.154712
	黄材水库（省、国控断面）
	8.77 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	已作为饮用水源地
	执行河流标准
	调整
	功能类别由源头水调整为饮用水源区
	调整
	执行标准由Ⅱ类调整为Ⅲ类

	71
	沩水宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	宁乡市
	宁乡市黄材水库大坝
	112.08268
	28.154712
	宁乡市沩水饮用水水源地四水厂取水口上游3000米
	112.501339
	28.191547
	资福镇红旗村
	54.34 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水区
	
	调整
	终止点由珍洲大坝调整为宁乡市沩水饮用水水源地四水厂取水口上游3000米，水质代表断面由珍洲调整为资福镇红旗村，功能类别由农业用水区调整为农业用水区
	调整
	终止点由珍洲大坝调整为宁乡市沩水饮用水水源地四水厂取水口上游3000米

	72
	沩水宁乡（三水厂）饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	宁乡市
	三水厂取水口上游3000米
	112.501339
	28.191547
	三水厂取水口下游300米
	112.521235
	28.209328
	鳝鱼洲（省、国控断面）
	3.30 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	宁乡市三水厂取水
	
	调整
	根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类，范围进行调整
	调整
	功能区类别由农业用水区调整为饮用水源区，范围进行了调整

	73
	沩水宁乡白马桥农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	宁乡市
	三水厂取水口下游300米
	112.521235
	28.209328
	四水厂取水口上游3000米
	112.534919
	28.215053
	珍洲坝
	3.26 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水区
	
	调整
	范围进行调整
	调整
	功能区类别由饮用水源区、农业用水区调整为农业用水区，范围进行了调整

	74
	沩水宁乡（四水厂）饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	宁乡市
	四水厂取水口上游3000米
	112.534919
	28.215053
	四水厂取水口下游300米
	112.556435
	28.230377
	取水口
	3.30 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	宁乡市四水厂取水
	
	调整
	范围进行调整
	调整
	范围进行了调整

	75
	沩水宁乡景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	宁乡市
	四水厂取水口下游300米
	112.556435
	28.230377
	金洲大坝
	112.608422
	28.281238
	沩丰坝（省、国控断面）
	13.75 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观用水
	由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	功能类别由景观、工业用水区调整为景观用水区，范围进行调整，水质代表断面由金洲坝调整为沩丰坝（省、国控断面）。
	调整
	功能区类别由工业用水区调整为景观用水区，范围进行了调整

	76
	沩水宁乡～望城农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	宁乡市、望城区
	金洲大坝
	112.608422
	28.281238
	望城区白沙围
	112.697192
	28.355843
	宁乡双江口（省、国控断面）
	13.44 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	沩水下游段万亩以上农田灌溉
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	调整
	水质代表断面由双江口镇团头村（沩水宁、望交界）调整为宁乡双江口（省、国控断面），起点由宁乡县长张高速沩水大桥调整为金洲大坝。
	调整
	范围进行调整

	77
	沩水望城过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	沩水
	望城区
	望城区白沙围
	112.697192
	28.355843
	沩水河口
	112.810863
	28.403172
	胜利（省、国控断面）
	13.59 
	
	过渡
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	调整
	水质代表断面由沩水河口调整为胜利（省、国控断面）
	调整
	功能区类别由工业用水区调整为过渡区，范围进行了调整

	78
	楚江源头水保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	楚江
	宁乡市
	宁乡市扇子排
	111.936893
	28.003005
	宁乡市田坪水库库尾
	111.984237
	27.995678
	青山桥镇友园村
	9.09 
	
	
	Ⅱ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	源头水保护
	由于自然地理、水质天然状况不能满足I类，因此维持水质天然状况
	调整
	根据湖南省主要地表水水环境区划，执行标准为Ⅱ类，水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	调整
	功能区类别由饮用水源区调整为保护区，范围进行了调整

	79
	宁乡市青山桥镇田坪水库饮用水水源地
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	田坪水库
	宁乡市
	宁乡市田坪水库库尾
	111.984237
	27.995678
	田坪水库大坝
	112.002669
	27.984482
	取水口
	2.58 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	已作为饮用水源地
	执行河流标准
	调整
	功能类别由源头水调整为饮用水源区
	调整
	执行标准由Ⅱ类调整为Ⅲ类

	80
	楚江宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	楚江
	宁乡市
	田坪水库大坝
	112.002669
	27.984482
	宁乡市楚江口（江家湾）
	112.25105
	28.128355
	楚江河口（市控断面）
	40.93 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水区
	
	不变
	/
	不变
	/

	81
	洞庭桥水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	洞庭桥水库
	宁乡市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	1.14 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	调整
	执行标准由Ⅱ类调整为Ⅲ类。

	82
	乌江宁乡灰汤镇农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	洞庭桥水库大坝
	112.216737
	28.003871
	乌江湘乡、宁乡交界处
(灰汤水厂取水口上游2.6km)
	112.299965
	27.975083
	灰汤镇水口湾村
	10.12 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水区
	
	新增
	/
	调整
	范围进行了调整

	83
	乌江宁乡灰汤镇过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	乌江湘乡、宁乡交界处
(灰汤水厂取水口上游2.6km)
	112.299965
	27.975083
	灰汤水厂取水口上游1508米关圣桥
	112.307071
	27.977392
	灰汤镇泉江村
	0.76 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	调整
	功能类别由饮用水源区调整为过渡区，范围进行调整，水质代表断面由灰汤水厂取水口调整为灰汤镇泉江村。
	调整
	功能区类别由农业用水区调整为过渡区，范围进行了调整

	84
	乌江宁乡灰汤饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	灰汤水厂取水口上游1508米关圣桥
	112.307071
	27.977392
	灰汤水厂取水口下游35米拦水坝
	112.324446
	27.983796
	灰汤水厂取水口
	1.54 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	灰汤水厂取水
	
	新增
	/
	新增
	/

	85
	乌江宁乡景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	灰汤水厂取水口下游35米拦水坝
	112.324446
	27.983796
	乌江紫龙湾水闸
	112.342324
	27.997899
	紫龙湾大桥
	2.44 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	包含紫龙湾水库
	调整
	起点由灰汤水厂取水口下游300m调整为灰汤水厂取水口下游35米拦水坝
	调整
	功能区类别由农业用水区调整为景观用水区，范围进行了调整

	86
	乌江宁乡灰汤农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	乌江紫龙湾水闸
	112.342324
	27.997899
	李家套（622乡道桥）
	112.412639
	28.077861
	资福镇湘宁村
	11.74 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	乌江中下游段万亩以上农田灌溉
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高一级
	调整
	终止点由乌江口调整为李家套（622乡道桥），水质代表断面由石坝子水文站调整为资福镇湘宁村，
	调整
	范围进行了调整

	87
	乌江资福镇过渡区
	过渡区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	李家套（622乡道桥）
	112.412639
	28.077861
	宁乡市资福镇乌江饮用水水源地取水口上游1000米
	112.424485
	28.088331
	资福镇合星村
	1.69 
	
	过渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	下游功能区水质要求高于上游功能区
	使下游水域管理目标顺畅衔接
	新增
	/
	新增
	/

	88
	乌江资福镇饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	宁乡市资福镇乌江饮用水水源地取水口上游1000米
	112.424485
	28.088331
	宁乡市资福镇乌江饮用水水源地取水口下游100米
	112.431852
	28.095511
	取水口
	1.10 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	资福水厂取水
	
	新增
	/
	新增
	/

	89
	乌江宁乡资福～坝塘农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	乌江
	宁乡市
	宁乡市资福镇乌江饮用水水源地取水口下游100米
	112.431852
	28.095511
	宁乡市乌江口
	112.528541
	28.20803
	乌江入沩水口（省、国控断面）
	20.98 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	乌江中下游段万亩以上农田灌溉
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	调整
	起点由乌江紫龙湾水闸调整为宁乡市资福镇乌江饮用水水源地取水口下游100米，水质代表断面由石坝子水文站调整为乌江入沩水口（省、国控断面），根据十四五期间国省控地表水断面信息表要求，水质目标为Ⅱ类，原水功能水质目标为Ⅲ类。
	调整
	范围进行了调整

	90
	八曲河湘江新区～望城农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	八曲河
	湘江新区、望城区
	湘江新区雨敞坪镇
	112.699896
	28.128588
	八曲河入沩水河口（高塘岭街道）
	112.800585
	28.389878
	八曲河口（市控断面）
	49.91 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	功能类别由农业用水区、景观、农业用水区调整为农业用水区，范围进行调整。
	调整
	功能区类别由工业用水区、农业用水区调整为农业用水区，范围进行了调整

	91
	南川河赣湘缓冲区
	缓冲区
	长江
	洞庭湖
	南川河
	浏阳市
	南川河赣湘交界处
	114.013313
	28.102903
	浏阳市文家市镇
	114.00022
	28.079471
	文家市镇左家湾
	6.01 
	
	
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	省际缓冲
	发源于江西省万载县金钟湖
	不变
	/
	新增
	/

	92
	南川河浏阳文家市～大瑶农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	南川河
	浏阳市
	浏阳市文家市镇
	114.00022
	28.079471
	319国道公路桥
	113.725152
	27.986567
	文家市镇湘龙村
	47.14 
	
	农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	调整
	终止点由南川河浏阳市、醴陵市交界处调整为浏阳市大瑶镇迎宾东路大桥，功能类别由农业用水区调整为农业用水区，水质代表断面由大瑶调整为文家市镇湘龙村。
	调整
	功能区类别由饮用水源区调整为农业用水区，范围进行了调整

	93
	南川河浏阳大瑶饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	南川河
	浏阳市
	319国道公路桥
	113.725152
	27.986567
	浏阳市大瑶镇南川河饮用水水源地取水口下游100米
	113.723364
	27.9771
	取水口
	1.35 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	大瑶镇取水
	
	新增
	/
	新增
	/

	94
	南川河浏阳大瑶～金刚农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	南川河
	浏阳市
	浏阳市大瑶镇南川河饮用水水源地取水口下游100米
	113.723364
	27.9771
	南川河浏阳市、醴陵市交界处
	113.704338
	27.878878
	澄潭江村（省、国控断面）
	13.82 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	调整
	起点由文家市镇调整为浏阳市大瑶镇南川河饮用水水源地取水口下游100米，功能类别由农业用水区调整为农业用水区，水质代表断面由大瑶调整为澄潭江村（省、国控断面）。
	调整
	功能区类别由饮用水源区调整为农业用水区，范围进行了调整

	95
	莲花河湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	莲花河
	湘江新区
	湘江新区莲花镇
	112.702726
	28.11341
	莲花河入河口
	112.83562
	28.068397
	莲花河口（市控断面）
	21.68 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	96
	中岳河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	中岳河
	浏阳市
	浏阳市同幸村栗树坪组
	113.990291
	113.990291
	浏阳市中岳河河口
	113.998069
	28.458608
	大围山镇杨家冲
	11.61 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	97
	达浒河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	达浒河
	浏阳市
	浏阳市金田村长滩组
	113.892448
	28.467864
	浏阳市达浒河河口
	113.911768
	28.412873
	达浒镇长益村
	8.44 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	98
	椒花河浏阳张坊-大围山农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	椒花河
	浏阳市
	浏阳市欧家槽村张家老屋
	114.023713
	28.366006
	椒花水库库尾
	113.991346
	28.389083
	大围山镇黄泥洞
	8.09 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	99
	椒花河椒花水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	椒花水库（规划）
	浏阳市
	椒花水库库尾
	113.991346
	28.389083
	椒花水库大坝
	113.943988
	28.398855
	近坝处（取水口）
	8.45 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	规划为饮用水源区，包含椒花水库
	执行河流标准
	新增
	/
	新增
	/

	100
	椒花河浏阳达浒农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	椒花河
	浏阳市
	椒花水库大坝
	113.943988
	28.398855
	浏阳市椒花河河口
	113.914113
	28.40587
	达浒镇椒花新村
	3.78 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	101
	包家塅浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	包家塅
	浏阳市
	浏阳市张坊镇岗板里
	114.088474
	28.377794
	椒花水库库尾
	113.990308
	28.413785
	大围山镇田心桥村
	16.84 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	102
	板贝水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	板贝水库
	浏阳市
	板贝水库库尾
	113.862311
	28.474279
	板贝水库大坝
	113.87367
	28.443495
	近坝处（取水口）
	6.83 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	执行河流标准
	不变
	/
	不变
	/

	103
	东冲河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	东冲河
	浏阳市
	浏阳市沿溪镇连云山脉
	113.822576
	28.441525
	浏阳市东冲河河口
	113.848118
	28.345228
	沿溪镇金桔村
	15.48 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	104
	大光溪富岭水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	富岭水库
	浏阳市
	浏阳市沿溪镇
	113.739291
	28.442456
	富岭水库大坝
	113.794337
	28.393814
	近坝处（取水口）
	11.96 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	饮用水源
	执行河流标准
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	新增
	/

	105
	大光溪浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	大光溪
	浏阳市
	富岭水库大坝
	113.794337
	28.393814
	浏阳市大光溪河口
	113.831049
	28.327036
	沿溪镇东远路
	11.25 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	106
	桐子港浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	桐子港
	浏阳市
	浏阳市永和镇
	113.948994
	28.256443
	浏阳市桐子港河口
	113.838379
	28.305278
	永和镇井泉村
	18.31 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	107
	沔江浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	沔江
	浏阳市
	浏阳市古港镇
	113.764246
	28.327473
	浏阳市沔江河口
	113.77844
	28.274786
	古港镇沙龙村浏东公路
	9.64 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	108
	梅田河浏阳古港镇农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	梅田河
	浏阳市
	浏阳市古港镇
	113.687466
	28.410188
	梅田水库库尾
	113.713284
	28.329543
	古港镇梅田湖村
	15.04 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	109
	梅田水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	梅田水库
	浏阳市
	梅田水库库尾
	113.713284
	28.329543
	梅田水库大坝
	113.727181
	28.316055
	近坝处（取水口）
	3.34 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	饮用水源
	执行河流标准
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	不变
	/

	110
	梅田河浏阳古港镇农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	梅田河
	浏阳市
	梅田水库大坝
	113.727181
	28.316055
	梅田河口
	113.743615
	28.272494
	古港镇范市村浏东公路
	7.60 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	111
	溪江河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	溪江河
	浏阳市
	浏阳市溪江乡
	113.705541
	28.222668
	关口街道道源湖村
	113.665488
	28.288032
	关口街道麻衣庙村
	18.38 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	包括道源水库
	调整
	功能类别有农业用水区调整为农业用水区
	不变
	/

	112
	人溪河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	人溪河
	浏阳市
	浏阳市小河乡
	114.235191
	28.339636
	浏阳市人溪河河口
	114.116464
	28.298283
	张坊镇黄土墈村
	21.62 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	113
	长滩河浏阳永和农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	长滩河
	浏阳市
	浏阳市永和镇
	114.059593
	28.302204
	张公湾二桥
	114.012525
	28.272704
	永和镇003县道
	9.59 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	114
	长滩河永和镇长滩河饮用水水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	长滩河
	浏阳市
	张公湾二桥
	114.012525
	28.272704
	浏阳市永和镇长滩河饮用水水源地取水口下游100米
	114.000436
	28.269029
	取水口
	1.34 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	饮用水取水
	
	新增
	/
	新增
	/

	115
	长滩河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	长滩河
	浏阳市
	浏阳市永和镇长滩河饮用水水源地取水口下游100米
	114.000436
	28.269029
	浏阳市长滩河河口
	113.976143
	28.217802
	永和镇祥南冲村
	11.36 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	116
	大陂港浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	大陂港
	浏阳市
	浏阳市高坪镇
	113.905334
	28.249134
	浏阳市大陂港河口
	113.828422
	28.184517
	高坪镇志民村
	17.85 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	117
	石湾河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	石湾河
	浏阳市
	浏阳市高坪镇
	113.807446
	28.119131
	浏阳市石湾河河口
	113.804799
	28.177142
	高坪镇三合水村
	9.53 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	118
	渭川河浏阳景观、农业用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	渭川河
	浏阳市
	浏阳市关口街道
	113.639282
	28.250115
	渭川河河口
	113.644212
	28.15251
	渭川河口（市控断面）
	14.22 
	
	景观、农业
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	景观休闲用水
	包括长兴水库、泉塘水库
	新增
	/
	新增
	/

	119
	净溪河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	净溪河
	浏阳市
	浏阳樟槽水库水坝
	113.710425
	28.056112
	净溪河河口
	113.619624
	28.131742
	荷花街道步云路
	19.02 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	120
	韩家港浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	韩家港
	浏阳市
	浏阳市集里街道
	113.534881
	28.180559
	韩家港河口
	113.567324
	28.109659
	集里街道207省道
	11.90 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	121
	青草港浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	青草港
	浏阳市
	浏阳市枨冲镇
	113.639556
	28.003932
	青草港河口
	113.549641
	28.068476
	枨冲镇007县道
	19.49 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	122
	枨冲河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	枨冲河
	浏阳市
	浏阳市枨冲镇
	113.589274
	27.985788
	枨冲河河口
	113.496995
	28.033663
	枨冲镇纸槽屋
	13.34 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	123
	跃龙河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	跃龙河
	浏阳市
	浏阳市镇头镇
	113.427203
	28.136347
	跃龙河河口（市控断面）
	113.349235
	28.023065
	跃龙河口（市控断面）
	19.21 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	124
	后塘湾浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	后塘湾
	浏阳市
	浏阳市镇头镇
	113.278099
	27.883099
	后塘湾河口
	113.327299
	28.000107
	镇头镇柏树村
	19.67 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	125
	双溪港雨花农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	双溪港
	雨花区
	雨花区跳马镇
	113.081788
	27.997697
	双溪港河口
	113.112383
	28.091261
	双溪港河口
	20.88 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	126
	狮岩河浏阳枫林湖村农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	狮岩河
	浏阳市
	浏阳市淳口镇
	113.649679
	28.383056
	马尾皂水库库尾
	113.613837
	28.364534
	淳口镇老阳村
	5.52 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	127
	马尾皂水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	马尾皂水库
	浏阳市
	马尾皂水库库尾
	113.613837
	28.364534
	马尾皂水库大坝
	113.583042
	28.353078
	近坝处（取水口）
	3.91 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	饮用水源
	执行河流标准
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	调整
	功能类别由农业用水区调整为饮用水源区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	128
	狮岩河浏阳枫林湖村-新田村农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	狮岩河
	浏阳市
	马尾皂水库大坝
	113.583042
	28.353078
	狮岩河河口
	113.500017
	28.371953
	狮岩河口
	13.85 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	129
	新田河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	新田河
	浏阳市
	龙伏镇石柱峰
	113.638465
	28.414198
	淳口镇新田河入狮岩河河口
	113.485447
	28.378688
	龙伏镇106国道
	19.40 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	130
	永乐桥河淳口农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	永乐桥河
	浏阳市
	浏阳市淳口镇
	113.62355
	28.30765
	南康水库库尾
	113.550986
	28.297592
	淳口镇向坪村
	14.50 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	131
	南康水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	南康水库
	浏阳市
	南康水库库尾
	113.550986
	28.297592
	南康水库水坝
	113.528016
	28.29347
	近坝处（取水口）
	4.64 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	饮用水源
	执行河流标准
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	调整
	功能类别由农业用水区调整为饮用水源区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	132
	永乐桥河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	永乐桥河
	浏阳市
	南康水库水坝
	113.528016
	28.29347
	永乐桥河河口
	113.425296
	28.3207
	永乐桥河口
	15.98 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	133
	东门江浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	东门江
	浏阳市
	浏阳市沙市镇
	113.425714
	28.470866
	东门江河口
	113.474491
	28.360484
	沙市镇204省道
	20.88 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	包括横山头水库
	调整
	功能类别由饮用水源区调整为农业用水区
	调整
	范围进行调整

	134
	黄泥江浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	黄泥江
	浏阳市
	浏阳市蕉溪镇
	113.584719
	28.233434
	黄泥江河口
	113.400749
	28.24394
	黄泥江河口
	27.61 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	135
	菊田河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	菊田河
	浏阳市
	浏阳市洞阳镇
	113.444406
	28.192178
	菊田河河口
	113.419596
	28.253409
	洞阳镇丰富岭村
	12.05 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	136
	大桥市河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	大桥市河
	浏阳市
	浏阳市沙市-北盛镇
	113.354335
	28.355033
	大桥市河河口
	113.344472
	28.258147
	永安镇开元大道
	14.38 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	137
	九溪河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	九溪河
	浏阳市
	浏阳市洞阳镇
	113.458082
	28.131266
	永安镇九溪入捞刀河河口
	113.336959
	28.252122
	洞阳镇浏永公路
	23.00 
	
	农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	138
	胭脂港长沙县农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	胭脂港
	长沙县
	长沙县春华镇红旗水库
	113.307458
	28.318829
	春华镇胭脂港捞刀河河口
	113.253962
	28.27917
	春华镇连心桥
	7.57 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	139
	青山河长沙县农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	青山河
	长沙县
	长沙县金井镇青山水库大坝
	113.383498
	28.64108
	金井镇青山河金井河河口
	113.394221
	28.54269
	金井镇落业塅
	16.19 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	140
	金脱河长沙县景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	金脱河
	长沙县
	长沙县开慧镇军民水库大坝
	113.312606
	28.599085
	金脱河河口
	113.369583
	28.517087
	金井镇021县道
	11.68 
	
	景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观用水
	金脱河流经石壁湖段，已进行景观娱乐开发
	新增
	/
	新增
	/

	141
	塅江河（月山河）宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	塅江河
	宁乡市
	宁乡市黄材镇
	112.012673
	28.222103
	段江河河口
	112.100528
	28.155323
	黄材镇塅溪村
	17.79 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	142
	五里堆水宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	五里堆水
	宁乡市
	宁乡市沙田乡
	112.004654
	28.060471
	五里堆水河口（入河口）
	112.121495
	28.147445
	五里堆水河口（市控断面）
	23.56 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	143
	松柏水宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	松柏水
	宁乡市
	宁乡市黄材镇
	112.066009
	28.251045
	松柏水河口
	112.131608
	28.150033
	黄材镇宝龙寺村
	21.19 
	
	农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	144
	铁冲水宁乡源头水保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	铁冲水
	宁乡市
	宁乡市横市镇（河源头）
	112.131701
	28.252438
	铁冲水库库尾
	112.160491
	28.22706
	横市镇杏子冲
	5.10 
	
	
	Ⅱ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	源头水保护
	由于自然地理、水质天然状况不能满足I类，因此维持水质天然状况
	新增
	/
	新增
	/

	145
	铁冲水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	铁冲水库
	宁乡市
	铁冲水库库尾
	112.160491
	28.22706
	铁冲水库大坝
	112.171061
	28.218313
	近坝处（取水口）
	1.67 
	
	饮用
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	饮用水源
	执行河流标准
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	新增
	/

	146
	铁冲水宁乡市横市镇农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	铁冲水
	宁乡市
	铁冲水库大坝
	112.171061
	28.218313
	铁冲水河口
	112.23182
	28.136274
	横市镇竹山湾
	11.59 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	147
	杨华江宁乡市老粮仓镇农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	杨华江
	宁乡市
	宁乡市老粮仓镇
	112.081007
	27.915119
	杨华江河口
	112.182317
	28.03741
	流沙河镇大田方村
	21.38 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	148
	大成桥水宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	大成桥水
	宁乡市
	宁乡市峡山水库大坝
	112.260852
	28.224737
	大成桥水河口
	112.390114
	28.188415
	大成桥水河口（市控断面）
	20.01 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	149
	欧家大冲宁乡农业用水
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	欧家大冲
	宁乡市
	宁乡市喻家坳乡
	112.332835
	28.265002
	欧家大冲河口
	112.353447
	28.183175
	大成桥镇青木村
	13.29 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	150
	平水河宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	平水河
	宁乡市
	宁乡市东湖塘镇
	112.610379
	28.11943
	岳宁大道路桥
	112.572007
	28.22735
	夏铎铺镇凤桥村特大桥
	18.59 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	151
	平水河宁乡景观用水
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	平水河
	宁乡市
	岳宁大道路桥
	112.572007
	28.22735
	平水河河口
	112.582097
	28.261031
	平水河口（市控断面）
	3.90 
	
	景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	152
	夏铎铺水宁乡农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	夏铎铺水
	宁乡市
	宁乡市夏铎铺香山冲水库大坝
	112.602408
	28.187613
	夏铎铺水河口
	112.692493
	28.269939
	夏铎铺镇万善寺村
	18.50 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	153
	石渚河望城农业、景观用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	石渚河
	望城区
	望城区茶亭镇
	112.940188
	28.511747
	石渚河河口
	112.822585
	28.415719
	石渚河河口（市控断面）
	19.71 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业、景观用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	154
	老沩水河宁乡-望城农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	老沩水河
	宁乡市、望城区
	宁乡双江口镇山园村
	112.698476
	28.358954
	靖港电排河口
	112.790642
	28.461362
	老沩水河口(入湘江口)（市控断面）
	19.08 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	155
	六十里长冲河农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	六十里长冲河
	宁乡市
	玉潭街道南岳坝村
	112.535668
	28.298335
	长冲河长沙市、益阳市交界处
	112.605579
	28.427822
	双江口镇兴桂村
	19.57 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	156
	清江水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	清江水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	1.07 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	调整
	功能类别由农业用水区调整为饮用水源区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	157
	施家坝浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	施家坝
	浏阳市
	浏阳市文家市镇清江水库大坝
	113.928304
	28.090964
	施家坝河口
	113.942763
	28.06088
	文家市镇邓家棚
	4.78 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	158
	小江河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	小江河
	浏阳市
	浏阳市中和镇
	113.884841
	28.134224
	小江河河口
	113.864454
	28.032908
	中和镇荷文公路
	21.64 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	159
	大圣河浏阳农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	大圣河
	浏阳市
	浏阳市澄潭江镇
	113.771635
	28.08169
	大圣河河口
	113.758942
	27.998551
	澄潭江镇北斗村
	11.92 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	160
	灌江河浏阳农业用水
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	灌江河
	浏阳市
	浏阳市大瑶镇
	113.66714
	27.997357
	灌江河河口
	113.702694
	27.902439
	金刚镇106国道
	14.25 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	161
	官桥湖撇洪渠天心农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	官桥湖撇洪渠
	雨花区、天心区
	跳马镇沙源村
	113.072399
	28.021033
	官桥湖撇洪渠入河口
	112.996156
	27.979824
	官桥湖(入湘江口)市控断面
	11.86 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	162
	白泉河湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	白泉河
	湘江新区
	湘潭市与坪塘街道交界处
	112.878988
	27.982711
	白泉河入河口
	112.935266
	28.036052
	白泉河入河口(入湘江口)市控断面
	11.07 
	
	农业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	163
	港子河天心农业、景观用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	港子河
	天心区
	天心区先锋街道
	112.999174
	28.066722
	港子河入河口
	112.94177
	28.040453
	港子河口(入湘江口)市控断面
	7.95 
	
	农业、景观
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业、景观用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	164
	观音港湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	观音港
	湘江新区
	湘江新区坪塘街道
	112.880401
	28.047565
	观音港入河口
	112.918422
	28.057987
	观音港口（入湘江口）市控断面
	4.36 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	165
	金竹河开福景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	金竹河
	开福区
	开福区青竹湖街道
	112.978575
	28.354465
	金竹河入河口（市控断面）
	112.977561
	28.278711
	金竹河与楚家湖入捞刀河口（市控断面）
	10.72 
	
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	新增
	/
	新增
	/

	166
	芝字港湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	芝字港
	湘江新区
	湘江新区坪塘街道
	112.869308
	28.022818
	芝字港入河口
	112.846215
	28.065052
	芝字港口（市控断面）
	6.89 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	167
	雷锋河湘江新区景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	雷锋河
	湘江新区
	湘江新区雷锋街道
	112.816215
	28.224769
	雷锋河口
	112.845943
	28.182408
	雷锋河入龙王港口（市控断面）
	5.79 
	
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	新增
	/
	新增
	/

	168
	肖河湘江新区景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	肖河
	湘江新区
	湘江新区天顶街道
	112.855576
	28.223945
	肖河入河口
	112.875337
	28.188959
	肖河入龙王港口（市控断面）
	5.01 
	
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	景观休闲
	
	新增
	/
	新增
	/

	169
	楼席港湘江新区农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	楼席港
	湘江新区
	湘江新区坪塘街道
	112.847036
	28.019573
	楼席港河口
	112.82764
	28.067789
	楼席港口（市控断面）
	8.39 
	
	农业
	Ⅳ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业用水
	由于现状水质优于农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	170
	泉水冲水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	泉水冲水库
	湘江新区
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.67 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	规划为饮用水源
	
	不变
	/
	调整
	功能类别由景观娱乐用水区调整为饮用水源区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	171
	梅溪湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	梅溪湖
	湘江新区
	梅溪湖
	湖中
	
	1.57 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅳ类。
	新增
	/

	172
	桃子湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	桃子湖
	湘江新区
	桃子湖
	湖中
	
	0.07 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	新增
	/

	173
	后湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	后湖
	湘江新区
	后湖
	湖中
	
	0.30 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	新增
	/

	174
	西湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	西湖
	湘江新区
	西湖
	湖中
	
	0.66 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	新增
	/

	175
	洋湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	洋湖
	湘江新区
	洋湖
	湖中
	
	0.38 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	调整
	由于洋湖补水主要来源于污水处理厂的尾水，水质目标由Ⅲ类调整为Ⅳ类。
	新增
	/

	176
	青竹湖水库景观、农业用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	青竹湖水库
	开福区
	库区
	近坝处
	
	0.12 
	景观、农业
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲、农田灌溉
	小Ⅰ型
	调整
	水质目标由Ⅳ类调整为Ⅲ类。
	新增
	/

	177
	楚家湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	楚家湖
	开福区
	楚家湖
	湖中
	
	0.35 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅳ类。
	新增
	/

	178
	月湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	月湖
	开福区
	月湖
	湖中
	
	0.30 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅳ类。
	新增
	/

	179
	年嘉湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	年嘉湖
	开福区
	年嘉湖
	湖中(市控断面）
	
	0.48 
	景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	不变
	/

	180
	跃进湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	跃进湖
	芙蓉区
	跃进湖
	湖中
	
	0.17 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	新增
	/

	181
	同升湖水库景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	同升湖水库
	雨花区
	库区
	近坝处
	
	0.32 
	景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观休闲
	小Ⅰ型
	不变
	/
	新增
	/

	182
	金井水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	金井水库
	长沙县
	库区
	近坝处（取水口）
	
	1.13 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	规划饮用水源
	
	新增
	/
	调整
	功能类别由农业用水区调整为饮用水源区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	183
	红旗水库农业、景观用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	红旗水库
	长沙县
	库区
	近坝处
	
	0.51 
	农业、景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	中型水库万亩以上农田灌溉、景观
	中型，由于现状水质优于景观、农业用水功能区水质标准，水质标准提高
	不变
	/
	不变
	/

	184
	白石洞水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	白石洞水库
	长沙县
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.93 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	新增
	/

	185
	桐仁桥水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	桐仁桥水库
	长沙县
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.77 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	调整
	功能类别由景观娱乐用水区调整为饮用水源区，执行标准由Ⅲ类调整为Ⅱ类。

	186
	乌川水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	乌川水库
	长沙县
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.74 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	调整
	执行标准由Ⅱ类调整为Ⅲ类。

	187
	团结水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	团结水库
	长沙县
	库区
	近坝处
	
	0.24 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	新增
	/

	188
	螃蟹洞水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	螃蟹洞水库
	长沙县
	库区
	近坝处
	
	0.05 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅳ类。
	新增
	/

	189
	松雅湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	松雅湖
	长沙县
	松雅湖
	湖中
	
	2.41 
	景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	新增
	/

	190
	英婆冲水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	英婆冲水库
	长沙县
	库区
	近坝处
	
	0.19 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	规划饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	191
	山峰水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	山峰水库
	长沙县
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.02 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	规划饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	192
	观音岩水库景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	观音岩水库
	湘江新区
	库区
	近坝处
	
	0.38 
	景观
	Ⅳ*
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高
	新增
	/
	新增
	/

	193
	千龙湖农业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	千龙湖
	望城区
	库区
	千龙湖（省、国控断面）
	
	1.41 
	农业、景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	中型水库万亩以上农田灌溉、景观休闲
	中型
	不变
	/
	不变
	/

	194
	茶亭、寺冲、南冲水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	茶亭水库
	望城区
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.50 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	新增
	/

	195
	斑马湖景观娱乐用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	斑马湖
	望城区
	斑马湖
	湖中
	
	0.14 
	景观
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	景观娱乐
	
	不变
	/
	新增
	/

	196
	团头湖农业、渔业用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	团头湖
	望城区、宁乡市
	团头湖
	湖中（马转坳闸）市控断面
	
	6.34 
	农业、渔业
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	农业、渔业用水
	
	不变
	/
	不变
	/

	197
	道吾山水库自然保护区
	保护区
	长江
	洞庭湖
	道吾山水库
	浏阳市
	库区
	近坝处
	
	0.10 
	
	Ⅱ*
	Ⅱ
	Ⅱ
	自然保护区
	小Ⅱ型
	不变
	/
	新增
	/

	198
	仙人造水库农业、景观用水区
	农业用水区
	长江
	洞庭湖
	仙人造水库
	浏阳市
	库区
	近坝处
	
	0.74 
	农业、景观
	Ⅲ*
	Ⅲ
	Ⅲ
	中型水库万亩以上农田灌溉、景观
	中型，由于现状水质优于景观用水功能区水质标准，水质标准提高
	不变
	/
	不变
	/

	199
	洞庭房水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	洞庭房水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.29 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	新增
	/

	200
	石洞岭水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	石洞岭水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.20 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	新增
	/

	201
	杨溪皂水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	杨溪皂水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.17 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	新增
	/

	202
	云山水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	云山水库
	浏阳市
	库区
	近坝处
	
	0.04 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	不变
	/
	新增
	/

	203
	深坳水库饮用水源用水区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	深坳水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.09 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	204
	牛头岭水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	牛头岭水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.03 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	205
	岳家冲水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	岳家冲水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.03 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	206
	蛟龙皂水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	蛟龙皂水库
	浏阳市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.02 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	新增
	/
	新增
	/

	207
	新塘水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	新塘水库
	宁乡市
	库区
	近坝处（取水口）
	
	0.15 
	饮用、农业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源
	
	调整
	水质目标由Ⅲ类调整为Ⅱ类。
	新增
	/

	208
	华光水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	华光水库
	宁乡市
	库区
	近坝处
	
	0.16 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	饮用水源区
	
	新增
	/
	新增
	/

	209
	白云寺水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	白云寺水库
	宁乡市
	库区
	近坝处
	
	0.12 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	已作为饮用水源保护区
	
	新增
	/
	新增
	/

	210
	迎风水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	迎风水库
	宁乡市
	库区
	近坝处
	
	0.01 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	已作为饮用水源保护区
	
	新增
	/
	新增
	/

	211
	亮月湖景观用水区
	景观用水区
	长江
	洞庭湖
	亮月湖
	宁乡市
	库区
	近坝处
	
	0.08 
	景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	景观用水
	
	新增
	/
	新增
	/

	212
	米塘水库饮用水源区
	饮用水源区
	长江
	洞庭湖
	米塘水库
	宁乡市
	库区
	近坝处
	
	0.02 
	饮用
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	规划饮用水源区
	
	新增
	/
	新增
	/


注：湖库的水质目标，其中总磷按湖库标准执行；*：水质标准提高级别。

附表2  长沙市主要河流脉络表
	干流
	一级支流
	二级支流
	三级支流
	四级支流

	湘江干流
	靳江河
	莲花河
	
	

	
	
	芝字港
	
	

	
	
	楼席港
	
	

	
	龙王港
	雷锋河
	
	

	
	
	肖河
	
	

	
	马桥河
	
	
	

	
	沙河
	
	
	

	
	浏阳河
	大溪河
	梅田河
	

	
	
	
	沔江
	

	
	
	
	大光溪
	

	
	
	
	东冲河
	

	
	
	
	达浒河
	

	
	
	
	椒花河
	包家塅

	
	
	
	中岳河
	

	
	
	小溪河
	人溪河
	

	
	
	
	长滩河
	

	
	
	
	大陂港
	

	
	
	
	
	

	
	
	涧江
	后塘湾
	

	
	
	三叉河
	
	

	
	
	榨山港
	
	

	
	
	圭塘河
	
	

	
	
	桐子港
	
	

	
	
	溪江河
	
	

	
	
	渭川河
	
	

	
	
	净溪河
	
	

	
	
	韩家港
	
	

	
	
	青草港
	
	

	
	
	枨冲河
	
	

	
	
	跃龙河
	
	

	
	
	双溪港
	
	

	
	捞刀河
	白沙河
	
	

	
	
	金井河
	麻林河
	

	
	
	
	浔龙河
	

	
	
	
	青山河
	

	
	
	
	金脱河
	

	
	
	新田河
	狮岩河
	

	
	
	永乐桥河
	
	

	
	
	东门江
	
	

	
	
	黄泥江
	菊田河
	

	
	
	大桥市河
	
	

	
	
	九溪河
	
	

	
	
	胭脂港
	
	

	
	
	金竹河
	
	

	
	沩水
	沩水北源
	
	

	
	
	楚江
	杨华江
	

	
	
	乌江
	
	

	
	
	八曲河
	夏铎铺水
	

	
	
	塅江河
	
	

	
	
	五里堆水
	
	

	
	
	松柏水
	
	

	
	
	铁冲水
	
	

	
	
	大成桥水
	欧家大冲
	

	
	
	平水河
	
	

	
	渌江
	南川河
	施家坝
	

	
	
	
	小江河
	

	
	
	
	大圣河
	

	
	
	
	灌江河
	

	
	石渚河
	
	
	

	
	老沩水河
	
	
	

	
	官桥湖撇洪渠
	
	
	

	
	白泉河
	
	
	

	
	港子河
	
	
	

	
	观音港
	
	
	


附表3    长沙市水库、湖泊脉络表

	水系
	水体
	水库、湖泊名称

	湘江
	靳江河
	新塘水库

	
	
	白云寺水库

	
	龙王港-雷锋河
	石冲水库

	
	龙王港
	梅溪湖

	
	
	西湖

	
	马桥河
	观音岩水库

	
	浏阳河-大溪河-梅田河
	梅田水库

	
	浏阳河-大溪河-大光溪
	富岭水库

	
	浏阳河-大溪河-金坑河
	板贝水库

	
	浏阳河-大溪河-椒花河
	椒花水库

	
	浏阳河-大溪河
	道吾山水库

	
	浏阳河-小溪河
	株树桥水库

	
	
	蛟龙皂水库

	
	浏阳河-小溪河-大陂港
	牛头岭水库

	
	浏阳河-三叉河-草塘墈河
	金甲水库

	
	浏阳河-三叉河
	乌川水库

	
	浏阳河-圭塘河
	同升湖水库

	
	浏阳河-溪江河
	道源水库

	
	浏阳河-渭川河
	泉塘水库

	
	
	长兴水库

	
	
	杨溪皂水库

	
	浏阳河
	月湖

	
	
	年嘉湖

	
	
	跃进湖

	
	
	仙人造水库

	
	捞刀河
	关山水库

	
	捞刀河-金井河
	龙华水库

	
	
	金江坝水库

	
	
	金井水库

	
	
	桐仁桥水库

	
	
	螃蟹洞水库

	
	捞刀河-金井河-青山河


	白石洞水库

	
	捞刀河-金井河-金脱河
	团结水库（长沙县）

	
	捞刀河-白沙河
	英婆冲水库

	
	
	山峰水库

	
	捞刀河-新田河-狮岩河
	马尾皂水库

	
	捞刀河-永乐桥河
	南康水库

	
	捞刀河-东门江
	横山头水库

	
	捞刀河-黄泥江
	石洞岭水库

	
	捞刀河-胭脂港
	红旗水库

	
	捞刀河-金竹河
	青竹湖水库

	
	捞刀河
	楚家湖

	
	
	松雅湖

	
	
	洞庭房水库

	
	
	深坳水库

	
	
	岳家冲水库

	
	沩水
	杨柳水库

	
	沩水-沩水北源
	老龙潭水库

	
	沩水-楚江
	田坪水库

	
	沩水-乌江
	紫龙湾水库

	
	
	洞庭桥水库

	
	
	华光水库

	
	沩水-八曲河
	泉水冲水库

	
	沩水-塅江河
	迎风水库

	
	沩水-铁冲水
	铁冲水库

	
	沩水
	亮月湖

	
	渌江-南川河-施家坝
	清江水库

	
	渌江-南川河-小江河
	云山水库

	
	石渚河
	茶亭水库

	
	
	寺冲水库

	
	
	南冲水库

	
	老沩水河
	千龙湖

	
	乔口撇洪渠
	团头湖

	
	桃子湖
	桃子湖

	
	后湖
	后湖

	
	洋湖
	洋湖

	
	斑马湖
	斑马湖


